# بخش اول

## توجیه رزولوشن فرکانسی

همانطور که در دستور کار گفته شده است، در حالتی که فرکانس‌های تابع exp را برابر با 5 و 8 در نظر بگیریم، دو قله بر روی 5 و 8 به وضوح قابل مشاهده هستند. اما اگر این مقادیر را 5 و 5.1 در نظر بگیریم، چون تفاوت آن‌ها کمتر از مقدار رزولوشن فرکانس (1 هرتز) است، فقط یک قله با کمی نویز قابل مشاهده است. این مورد در تصویر زیر آورده شده است:

## تبدیل فوریه سیگنال cos10πt

### الف) نمودار سیگنال

### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

می‌دانیم تبدیل فوریه تابع cosω0t به صورت زیر محاسبه می‌شود.

F{cosω0t}=πδω-ω0+πδω+ω0

از طرفی با توجه به اینکه در متلب تبدیل فوریه را normalize می‌کنیم، ضرایب π را از پاسخ حذف می‌کنیم. با جایگذاری مقادیر، نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

ω0=10π⟶FN{cos10πt}=δω-10π+δω+10π

از طرفی نمودارها به جای اینکه بر اساس ω رسم شده باشند، بر حسب f رسم شده‌اند. در نتیجه باید این تغییر متغیر را نیز لحاظ کنیم:

ω=2πf⟶FN{cos10πt}=δf-5+δf+5

همانطور که مشاهده می‌شود، محاسبات تئوری با مقدار بدست آمده مطابقت دارد.

## تبدیل فوریه سیگنال Πt

### الف) نمودار سیگنال

### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

تبدیل فوریه تابع Πt به صورت زیر محاسبه می‌شود:

F{Πt}=sincπω2π

از طرفی باید مبنا را از ω به f تغییر دهیم:

ω=2πf⟶F{Πt}=sincπf

با توجه به اینکه اندازه تبدیل فوریه رسم شده است، تابع sincπf مد نظر است. نمودار این تابع در desmos رسم شده و تصویر آن در ادامه آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، این نمودار با نمودار رسم شده در متلب مطابقت دارد.

## تبدیل فوریه سیگنال cos10πtΠt

### الف) نمودار سیگنال

### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

x1=cos10πt, x2=Πt, x3=x1×x2⟶F{x3}=12πF{x1} * F{x2}=12πδf-5+δf+5 * sincπf=12πsincπf-5+sincπf+5⟶FN{x3}=sincπf-5+sincπf+5

نمودار این تابع در desmos نیز رسم شده و در ادامه آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، مقدار تئوری بدست آمده با نمودار رسم شده در متلب مطابقت دارد.

## تبدیل فوریه سیگنال cos30πt+π4

### الف) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ب) نمودار فاز تبدیل فوریه سیگنال

### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

ابتدا تبدیل فوریه تابع cosω0t+t0 را محاسبه می‌کنیم:

F{cosω0t+t0}=-∞+∞ejω0t+t0+e-jω0t+t02e-jωtdt=πe-jt0δω+ω0+πejt0δω-ω0

حال تبدیل فوریه تابع cos30πt+π4 را به صورت زیر بدست می‌آوریم:

F{cos30πt+π4}=πe-jπ4δω+30π+πejπ4δω-30π

حال تغییر متغیر ω=2πf را انجام می‌‎دهیم و با توجه به اینکه باید اندازه تابع را نرمالایز کنیم، ضریب π را در نظر نمی‌گیریم:

FN{cos30πt+π4}=e-jπ4δf+15+ejπ4δf-15

با توجه به اینکه بازه را قرینه در نظر نگرفتیم و فرکانس را نیز برابر با 100 هرتز در نظر گرفتیم، پاسخ بالا به پاسخ زیر تبدیل می‌شود:

FN{cos30πt+π4}=e-jπ4δf-85+ejπ4δf-15

با توجه به اینکه تابع ejx اندازه‌ای برابر با 1 دارد، اندازه تبدیل فوریه برابر با مقدار تابع ضربه در نقطه ضربه است. به همین دلیل است که پس از نرمال‌سازی، در نمودار اندازه تبدیل فوریه یک ضربه در نقطه 15 و یک ضربه در نقطه 85 وجود دارد.

فاز تابع ejx نیز برابر با x است و به همین دلیل فاز تبدیل فوریه از رابطه زیر بدست می‌آید:

∠F{cos30πt+π4}=-π4δf-85+π4δf-15

مقدار فاز نیز در متلب تقسیم بر π شده و به همین دلیل در نقطه 15 یک ضربه با اندازه 14 و در نقطه 85 یک ضربه با اندازه -14 داریم.

## تبدیل فوریه سیگنال k=-99Πt-2k

### الف) نمودار سیگنال

### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ج) تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب

پیش از تبدیل فوریه، با استفاده از سری فوریه توانستیم سیگنال‌‌های متناوب را در حوزه فوریه نشان دهیم. در واقع در سری فوریه از تعدادی سیگنال ویژه به فرم ej2πTkt استفاده کردیم که نمودار آن فرم گسسته داشت. دلیل استفاده از تبدیل فوریه این است که بتوانیم توابع غیرمتناوب را در حوزه فوریه نشان دهیم که در این صورت از تمامی سیگنال‌های ویژه به فرم eSkt استفاده می‌کنیم. حال وقتی می‌توانیم سیگنال‌های متناوب را با فرم خاصی از این سیگنال‌های ویژه نشان دهیم، نیازی به بقیه سیگنال‌های ویژه نخواهیم داشت و در واقع در این توابع، تبدیل فوریه ضریبی از سری فوریه خواهد بود. با توجه به اینکه سری فوریه تابع Πt، تابع sinc است، تبدیل فوریه آن نیز همین تابع خواهد بود. فواصل ضربه‌ها (دوره تناوب) نیز به ضریب k که در این تابع برابر با 2 است وابسته است. در نتیجه دوره تناوب این قطار برابر با 2 خواهد بود.

# بخش دوم

## تبدیل فوریه تابع δt

### الف) نمودار سیگنال

### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

شرح مشاهده: ناپیوستگی، شدیدترین تغییرات در حوزه زمان است و تابع دلتا نیز ناپیوستگی دارد. تبدیل فوریه ما را به حوزه فرکانس می‌برد که در آنجا تغییرات شدید زمان معادل فرکانس‌های بالاتر می‌شود.

ناپیوستگی شامل بزرگ‌ترین فرکانس‌ها یعنی بینهایت و منفی بینهایت می‌شود. از آنجا که تعداد محدودی فرکانس برای بیان کردن آن پاسخ‌گو نیست، باید از منفی بینهایت تا بینهایت گسترده باشد.

این نکته در نمودار رسم شده نیز قابل رویت است. تبدیل فوریه تابع دلتا، تابع ثابت بوده و همه فرکانس‌ها را در بر می‌گیرد.

محاسبه تبدیل فوریه تابع دلتا:

F{δt-t0}=-∞∞δt-t0e-jωtdt= e-jωt0

در اینجا t0=0 است. پس داریم:

F{δt}= e-jω0=1

یعنی در هر نقطه 1 بوده و با در نظر گرفتن ω=2πf، یعنی در کل فرکانس‌ها 1 می‌باشد.

## تبدیل فوریه تابع xt=1

### الف) نمودار سیگنال

### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال

### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

شرح مشاهده: تابع ثابت هیچ تغییراتی در حوزه زمان ندارد و پس از تبدیل فوریه که به حوزه فرکانس می‌رویم، کمترین فرکانس‌ها را خواهیم داشت.

این یعنی تغییرات حوزه زمان با فرکانس‌های پایین قابل بیان بوده و با فقط یک ضربه توصیف شده است.

این نکته در نمودار رسم شده قابل رویت است. تبدیل فوریه تابع ثابت، یک ضربه شده که فقط شامل فرکانس‌های پایین است.

محاسبه تبدیل فوریه تابع ثابت xt=c:

F{c}=-∞∞c×e-jωtdt=c×-∞∞e-jωtdt=c×2πδω

در اینجا c=1 است. پس داریم:

F{1}=2πδω

با توجه به اینکه در متلب تبدیل فوریه را normalize می‌کنیم، ضریب 2π را از پاسخ حذف می‌کنیم:

FN{1}=δω

در نمودار تبدیل فوریه، محور افقی بر حسب فرکانس (f) رسم شده است ولی تبدیل فوریه حساب شده بر حسب فرکانس زاویه‌ای (ω) می‌باشد. پس باید این تغییر متغیر را لحاظ کنیم:

ω=2πf⟶FN{1}=δf

همانطور که مشاهده می‌شود، محاسبات تئوری با نمودار رسم شده مطابقت دارد.

# بخش سوم

## ساخت Mapset

Mapset خواسته شده به صورت زیر است:

این Mapset در ابتدای برنامه از فایل mapset.mat لود شده و در متغیر mapset قرار می‌گیرد.

## تابع coding_amp

این تابع با شناسه زیر در فایل coding_amp.m قرار گرفته است:

function signal = coding_amp(bin_msg, bitrate)

پیام ورودی به این تابع به صورت باینری است. برای تبدیل رشته به باینری از تابع str2bin موجود در فایل str2bin.m استفاده می‌شود.

تابع coding_amp برای استرینگ‌هایی که تعداد بیت‌های رشته باینری آن مضربی از bitrate نیست، تعدادی بیت 0 در انتهای راست رشته اضافه می‌کند تا طول رشته نهایی مضربی از bitrate شود. بیت‌های اضافه شده در بخش decoding حذف می‌شوند و رشته به صورت صحیح خوانده می‌شود.

خروجی این تابع یک سیگنال است که هر 100 سمپل آن معادل bitrate عدد بیت است.

## خروجی تابع coding_amp

خروجی تابع به ازای سه مقدار 1، 2 و 3 برای bitrate به صورت زیر است. لازم به ذکر است که کلمه انتخاب شده برای encode کردن، کلمه signal است.

## تابع decoding_amp

این تابع با شناسه زیر در فایل decoding_amp.m قرار گرفته است:

function binary = decoding_amp(signal, bitrate)

لازم به ذکر است که خروجی این تابع، رشته باینری است و با استفاده از تابع bin2str، استرینگ ارسال شده را بازسازی می‌کنیم. تابع bin2str تعدادی بیت آخر رشته که باعث می‌شود طول رشته بر 5 بخش‌پذیر نباشد را دور می‌ریزد. نحوه تست decoding در تابعی به نام test انجام می‌پذیرد و به صورت زیر است:

function result = test(str, bitrates, noise, mapset)
    bin_send = str2bin(str, mapset);
    result = cell(length(bitrates), 1);

    for i = 1:length(bitrates)
        bitrate = bitrates(i);
        signal_send = coding_amp(bin_send, bitrate);
        signal_receive = signal_send +
                         noise * randn(size(signal_send));
        bin_receive = decoding_amp(signal_receive, bitrate);
        str_receive = bin2str(bin_receive, mapset);
        result{i} = ['Recieved (bitrate=', num2str(bitrate), ', noise=', num2str(noise), '): ', str_receive];
    end

end

خروجی تابع نیز به صورت زیر است:

## اضافه کردن نویز به سیگنال ارسالی

برای اینکه واریانس نویز برابر با 0.0001 شود، باید عدد 0.01 در خروجی تابع randn ضرب شود. در نتیجه تابع test را به این صورت فراخوانی می‌کنیم:

str = 'signal';
bitrates = 1:3;
noise = 0.01;
result = test(str, bitrates, noise, mapset);
print_result(result)

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

همانطور که مشاهده می‌شود، با این مقدار نویز همچنان می‌توان رشته را به طور کاملا صحیح بازسازی کرد. برای درک اینکه چه مقدار نویز به سیگنال اضافه شده است، نمودار سیگنال پس از اضافه کردن نویز را رسم می‌کنیم:

## افزایش نویز

- ابتدا مقدار نویز را از 0.01 به 0.1 افزایش می‌دهیم، نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:

خروجی تابع نیز به صورت زیر خواهد بود:

همانطور که مشاهده می‌شود، تابع decoding همچنان می‌تواند رشته ارسال شده را به درستی تشخیص دهد.

- حال مقدار نویز را به 0.4 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:

خروجی تابع نیز به صورت زیر خواهد بود:

تابع با مقدار bitrate = 3 نتوانسته رشته را به درستی بازسازی کند، اما با مقادیر 1 و 2 همچنان به درستی کار می‌کند.

- حال مقدار نویز را به 0.7 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:

خروجی تابع به صورت زیر خواهد بود:

مشاهده می‌شود که در این حالت bitrate = 2 هم نتوانسته به درستی عمل کند اما bitrate = 1 همچنان صحیح عمل می‌کند.

- مقدار نویز را به 1 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:

خروجی تابع نیز به صورت زیر است:

مشاهده می‌شود که bitrate = 1 همچنان به درستی عمل می‌کند.

- حال مقدار نویز را به 1.2 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:

خروجی تابع نیز به صورت زیر است:

مشاهده می‌شود که در این حالت حتی bitrate = 1 هم پاسخ‌گو نبوده و نمی‌توان رشته را بازسازی کرد.

در کل، bitrate = 1 از سایر بیت‌ریت‌ها نسبت به نویز مقاوم‌تر بوده و در سطح نویزهایی که سیگنال دریافتی بیت‌ریت‌های بالاتر خراب می‌شدند، بیت‌ریت 1 هنوز جواب درستی می‌گرفته.

همانطور که در مقدمه گفته شد، بدیهی‌ست که با افزایش مقدار bitrate، مقاومت نسبت به افزایش نویز کاهش پیدا می‌کند.

## آستانه مقاوم بودن به نویز

برای به دست آوردن آستانه نویزی که bitrateهای مختلف به آن مقاوم می‌مانند، یک تابع نوشته شد که مقدار نویز را با قدم‌های 0.02 افزایش داده و بررسی می‌کند که آیا با 100 بار ارسال یک پیام (که اینجا همان signal در نظر گرفته شده) همه را درست دریافت می‌کند یا خیر.

function thold = noise_threshold(str, bitrate, mapset)
    bin_send = str2bin(str, mapset);
    signal_send = coding_amp(bin_send, bitrate);

    thold = 2;
    nStep = 0.02;

    for noise = nStep:nStep:2
        for i = 1:100
            signal_receive = signal_send +
                             noise * randn(size(signal_send));
            bin_receive = decoding_amp(signal_receive, bitrate);
            str_receive = bin2str(bin_receive, mapset);
            if ~strcmp(str, str_receive)
                thold = noise - nStep;
                return
            end
        end
    end
end

نتیجه اجرای تابع به ازای 3 بیت‌ریت:

طبق مقادیر خروجی، مقدار تقریبی بیشترین واریانس نویز برای 3 بیت‌ریت به ترتیب 0.55، 0.07 و 0.02 می‌باشد.

## راهکار مقاوم‌سازی بیت‌ریت به نویز

برای اینکه افزایش bitrate موجب خراب شدن داده دریافتی گیرنده توسط نویز نشود و به آنها مقاوم بماند، باید دامنه (پهنای باند) سیگنال نیز افزایش بیابد. در این مثال، برای همه بیت‌ریت‌ها دامنه سیگنال 1 در نظر گرفته شده بود. در صورت افزایش دامنه، فاصله‌های در نظر گرفته شده برای ضرایب سینوس بیشتر شده و نسبت به نویز حساسیت کمتری ایجاد می‌شود.

# بخش چهارم

## ساخت Mapset

در این بخش از همان Mapset ساخته شده در بخش سوم استفاده شده است.

## تابع coding_freq

این تابع با شناسه زیر در فایل coding_freq.m قرار گرفته است. باقی موارد مشابه تابع coding_amp است که پیش‌تر توضیح داده شده است.

function signal = coding_freq(bin_msg, bitrate)

## خروجی تابع coding_freq

خروجی این تابع به ازای مقادیر 1، 2 و 3 برای bitrate در تصویر زیر مشخص شده است: